1_design_setup.tcl

# 设置4核 并删除旧设计

set_host_options -max_cores 4

file delete -force $my_mw_lib

# 创建 Milkyway 设计库并加载工艺文件

create_mw_lib $my_mw_lib -open -technology $tech_file \

-mw_reference_library "../lib/SMIC18_Ver2.7/BEView_STDIO/STD/Apollo/SMIC18STDLIBM6 \

../lib/SMIC18_Ver2.7/BEView_STDIO/IO/Apollo/SMIC18IOLIB_L_M6"  -bus_naming_style {[%d]}

#set_check_library_options -all

#check_library

# 导入网表

import_designs $verilog_file \

-format verilog \

-top $top_design

if { [check_error -verbose] != 0} { echo "import_designs Error, flagging ..." }

# 加载 TLU+ 文件用于寄生参数

set_tlu_plus_files \

-max_tluplus $tlup_max \

-min_tluplus $tlup_min \

-tech2itf_map  $tlup_map

check_tlu_plus_files

# 检查是否成功创建库

list_libs

check_library

# 推导电源/地连接

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

# 检查电源/地连接

check_mv_design -power_nets

# 读入 SDC 约束与时序检查

read_sdc $sdc_file

check_timing

# 报告时序路径的需求

report_timing_requirements

# 报告当前设计中被禁用的时序弧（Timing Arcs）

# 如果一条时序弧被禁用，意味着时序分析引擎将不再计算经过该路径的延迟，

# 也不会在该路径上检查建立时间（Setup）或保持时间（Hold）

report_disable_timing

# 报告设计中端口（Ports）或引脚（Pins）上的个案分析（Case Analysis）设置情况

report_case_analysis

# 显示设计中所有已定义时钟的配置信息、物理属性以及它们之间的关系

# -skew 主要报告的是由 set_clock_uncertainty 命令手动设置的“虚拟”偏移或不确定度值。

report_clock

report_clock -skew

# 读入opt_ctrl.tcl文件，配置相关设置

source $ctrl_file

# 零互连延迟理想化时序分析

source scripts/zic_timing.tcl

# 保存设计

save_mw_cel -as setuped

close_mw_lib

2_floorplan.tcl

# 设置当前的任务

gui_set_current_task -name {Design Planning}

# 自动恢复并重新建立该库的设置连接

set auto_restore_mw_cel_lib_setup true

# 打开设计并加载design_setup的结果

open_mw_lib aes_ASIC.mw

open_mw_cel setuped

# 读入PAD单元摆放位置

source -echo -v scripts/pad_cell_cons.tcl

# 推导电源/地连接

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

# 创建 Floorplan 与插入 pad_filler 单元

create_floorplan -control_type width_and_height -core_width 1560 -core_height 1560 -left_io2core 200 -top_io2core 200 -right_io2core 200 -bottom_io2core 200 -start_first_row -flip_first_row

insert_pad_filler -cell "PLFILLER30 PLFILLER20 PLFILLER10 PLFILLER5 PLFILLER1 PLFILLER01 PLFILLER001 PLFILLER0005" -overlap_cell "PLFILLER0005"

# 推导电源/地连接

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

# 保存floorplan pad摆放结果

save_mw_cel -as floorplan_pad_assigned

# 报告当前放置策略

report_fp_placement_strategy

# 设置 Floorplan 放置策略

# -auto_grouping high 表示工具会对所有宏单元尝试生成自动宏阵列

# -macros_on_edge on 指定所有宏单元必须放置在芯片（或规划组）的边缘

# -sliver_size 10 定义宏与宏之间可用于摆放标准单元的最小通道高度

# -virtual_IPO on 启用虚拟 In-Place Optimization 改善关键路径的时序，得到更好的时序 QoR

set_fp_placement_strategy \

-auto_grouping high \

-macros_on_edge on \

-sliver_size 10 \

-virtual_IPO on

# 报告当前放置策略

report_fp_placement_strategy

# 报告通过 `set_fp_macro_options` 命令设置的各种选项

report_fp_macro_options

# 设置硬宏保护距离与放置

set_keepout_margin -type hard -all_macros -outer {10 10 10 10}

# 如果存在Macro 解除其“禁止移动”限制

if {[all_macro_cells] != "" } {

remove_dont_touch_placement [all_macro_cells]

}

# 放置硬宏单元和叶单元

# -timing_driven 启用时序驱动的布局模式

# -no_hierarchy_gravity 忽略逻辑层次结构，不再强制将同一模块的单元聚拢

create_fp_placement -timing_driven -no_hierarchy_gravity

# 拥堵报告

# -routing_stage global 基于全局路由阶段来生成拥堵图

# -grc_based 生成基于 GRC（Global Routing Cell，即全局布线单元）的拥堵报告

# -by_layer 生成基于金属层的拥堵报告

report_congestion -grc_based -by_layer -routing_stage global

# 如果存在Macro 添加“禁止移动”限制

if {[all_macro_cells] != "" } {

set_dont_touch_placement [all_macro_cells]

}

# 保存floorplan place macro摆放结果

save_mw_cel -as floorplan_placed

# 推导电源/地连接

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

# 设置电源/地轨约束并综合电源/地轨

set_fp_rail_constraints -add_layer  -layer M5 -direction horizontal -max_strap 4 -min_strap 2 -min_width 9 -max_width 18 -spacing 3

set_fp_rail_constraints -add_layer  -layer M6 -direction vertical -max_strap 4 -min_strap 2 -min_width 9 -max_width 18 -spacing 3

set_fp_rail_constraints  -set_ring -horizontal_ring_layer { M3 } -vertical_ring_layer { M4 } -ring_max_width 18 -ring_min_width 9 -extend_strap core_ring -ring_offset 40

set_fp_rail_constraints -set_global   -no_routing_over_hard_macros

synthesize_fp_rail  -nets {VDD GND} -voltage_supply 1.98 -synthesize_power_plan -power_budget 350 -pad_masters { PLVDDC PLVSSC }

commit_fp_rail

# 角落单元方向与位置设置

set_attribute [get_cells -all corner_ul] orientation {FS}

set_attribute [get_cells -all corner_ur] orientation {FE}

set_attribute [get_cells -all corner_lr] orientation {W}

set_attribute [get_cells -all corner_ll] orientation {FW}

set_attribute [get_cells -all corner_ul] origin {0.000 2191.160}

set_attribute [get_cells -all corner_ur] origin {2193.380 2191.160}

set_attribute [get_cells -all corner_lr] origin {2193.380 0.000}

set_attribute [get_cells -all corner_ll] origin {0.000 0.000}

save_mw_cel -as post_commit_fp_rail

# 将实例中的引脚连接到电源和地目标  忽略cover_cells 跳过那些接触焊盘侧边界的焊盘引脚

preroute_instances -ignore_cover_cells -skip_pad_pins_touching_pad_side_boundaries

# 将标准单元的电源和地引脚连接到电源和地环及电源地条带上。连接标准单元内的电源和地轨。

# -fill_empty_rows 在所有行（即使没有单元的行）中填充电源和地轨。

# -remove_floating_pieces 移除浮空、未连接的电源轨段。

preroute_standard_cells -fill_empty_rows -remove_floating_pieces

# 预测电源网格（PG Mesh）的稳健性，检查是否会出现严重的电压降（IR Drop）或电磁迁移（EM）问题

analyze_fp_rail  -nets {VDD GND} -voltage_supply 1.98 -power_budget 350 -pad_masters { PLVDDC PLVSSC }

# -complete：将指定的 PNET（电源条带/环等）视为完全阻挡（Complete Blockage）。

# 这意味着布局工具在放置标准单元时，严禁单元与这些金属层上的电源线产生任何重叠。

# "M5 M6"：指定该约束应用于金属第 5 层（Metal 5）和金属第 6 层（Metal 6）

set_pnet_options -complete "M5 M6"

# 放置硬宏单元和叶单元

# -timing_driven 启用时序驱动的布局模式

# -no_hierarchy_gravity 忽略逻辑层次结构，不再强制将同一模块的单元聚拢

create_fp_placement -timing_driven -no_hierarchy_gravity

# 使用Zroute对设计执行全局布线

route_zrt_global

# 时序分析

report_timing

# 保存设计

save_mw_cel -as floorplanned

# 移除所有标准单元（Standard Cells）的放置信息

# 输出def

remove_placement -object_type standard_cell

write_def -version 5.6 -placed -all_vias -blockages  -routed_nets -specialnets -rows_tracks_gcells -output design_data/aes_ASIC.def

close_mw_lib

#if 2nd

#read_def design_data/aes_ASIC.def

#set_pnet_options -complete "M5 M6"

3_placement.tcl

# 打开floorplan结果

open_mw_lib aes_ASIC.mw

open_mw_cel floorplanned

# 参数设置

source scripts/opt_ctrl.tcl

# 宏单元保护

if {[all_macro_cells] != "" } {

set_dont_touch_placement [all_macro_cells]

}

# 设置可用于布线的最高层

remove_ignored_layers -all

set_ignored_layers -max_routing_layer M6

# 禁止单元与电源网络重叠 M5/M6

remove_pnet_options

set_pnet_options -complete "M5 M6"

# 报告刚刚的设计

report_ignored_layers

report_pnet_options

# 打印physopt_hard_keepout_distance变量的值

printvar physopt_hard_keepout_distance

# 通过时钟树驱动的负载端口设置为“理想网络”

set_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree ]

# 为时钟线设置特殊的布线规则

#read from .tf file

#space = 2 * pitch - NDR width

#for M6: space = 2 * 0.95 - (2* 0.44) = 1.02

define_routing_rule 2X_SPACING -spacings {M3 0.56 M4 0.76 M5 0.66 M6 1.02}

set_clock_tree_options -clock_tree [all_clocks] -routing_rule 2X_SPACING -layer_list "M3 M6"

#（Placement）优化之前，检查当前的数字芯片设计数据是否完整、合理

check_physical_design -stage pre_place_opt

# 检查物理约束是否正确

check_physical_constraints

# 报告扫描链（Scan Chain）状态和连接情况

report_scan_chain

# 报告当前设计的开关活动注释统计信息

report_saif

# 报告 optimize_pre_cts_power 命令的选项设置

report_optimize_pre_cts_power_options

# low_power_placement

set_optimize_pre_cts_power_options -low_power_placement true

# 执行placement，启用面积恢复和功率优化选项

place_opt -area_recovery -power

# 拥塞分析

report_congestion -grc_based -by_layer -routing_stage global

# 详细的物理属性报告

report_design -physical

# 报告时序质量（QoR）指标，包括时序、面积和功率等方面的统计信息

report_qor

# 报告 optimize_pre_cts_power 命令的选项设置

report_optimize_pre_cts_power_options

# 对设计进行增量式（Incremental）的调整和修补。

# -power 进一步压低芯片的功耗（Power）

psynopt -power

save_mw_cel -as placed

close_mw_lib

4_cts.tcl

# ========== 打开库 ==========

open_mw_lib aes_ASIC.mw

copy_mw_cel -from placed -to clock_opt

open_mw_cel clock_opt

# 打印额外的调试信息

set cts_use_debug_mode true

# 打印时钟树综合所使用的缓冲器和反相器的详细特征数据

set cts_do_characterization true

# 为 CTS 阶段设置实例名称的前缀

set_app_var cts_instance_name_prefix CTS

# 报告当前设计中所有时钟的基本属性和偏移（Skew）设置信息

report_clock -skew -attributes

# 详细报告综合后的时钟树（Clock Tree）状态，包含宏观统计、层级细节和拓扑结构

report_clock_tree -summary -level_info -structure

# 专门报告名为 PAD_wb_clk_i 这个特定端口（Port）的属性信息

report_port PAD_wb_clk_i

# 执行 { report_constraint -all } 命令，

# 将其生成的输出报告保存到 report_constraint_all.rpt 文件中，

# 同时在当前的终端屏幕上同步显示这些输出信息

redirect -tee report_constraint_all.rpt { report_constraint -all}

# 暂停自动删除未负载的单元（时序逻辑与组合逻辑），防止在移除时钟树时误删原有逻辑单元

set physopt_delete_unloaded_cells false

set physopt_delete_unloaded_sequential_cells false

# 移除当前设计中已存在的时钟树（如果有）

remove_clock_tree

# 恢复自动删除未负载单元属性

set physopt_delete_unloaded_cells true

set physopt_delete_unloaded_sequential_cells true

# 如果设计中含有宏单元 (Macro cells)，将它们设置为 dont_touch，避免这阶段被移动

if {[all_macro_cells] != "" } {

set_dont_touch_placement [all_macro_cells]

}

# 设置时钟树综合目标偏移量 (target skew) 为 0.1

set_clock_tree_options -target_skew 0.1

# 为所有时钟设置 0.1 的时钟不确定度

set_clock_uncertainty 0.1 [all_clocks]

# 指定综合时钟树可以引用的缓冲器 (Buffer) 和反相器 (Inverter) 单元列表

set_clock_tree_references -references {INVCLKHDLX INVCLKHD1X INVCLKHD2X INVCLKHD3X INVCLKHD4X \

INVCLKHD8X INVCLKHD12X INVCLKHD16X INVCLKHD20X INVCLKHD30X INVCLKHD40X INVCLKHD80X \

BUFCLKHDLX  BUFCLKHD1X BUFCLKHD2X BUFCLKHD3X BUFCLKHD4X BUFCLKHD8X \

BUFCLKHD12X BUFCLKHD16X BUFCLKHD20X BUFCLKHD30X BUFCLKHD40X BUFCLKHDL80X}

# 定义非默认布线规则 (Non-Default Routing Rule, NDR)

# 指定 M3~M6 走线层的线间距以减小串扰

define_routing_rule  CLOCK_DOUBLE_SPACING \

-spacings {M3 0.56 M4 0.76 M5 0.66 M6 1.02}

# 报告刚才定义的布线规则，确认是否生效

report_routing_rule CLOCK_DOUBLE_SPACING

# 应用上述 NDR 布线规则到时钟网络

# 限制时钟布线在 M3 到 M6 层进行，同时靠近终点叶级 (Sink) 的最后一小段线使用默认规则

set_clock_tree_options -routing_rule CLOCK_DOUBLE_SPACING \

-layer_list {M3 M6} -use_default_routing_for_sinks 1

# 报告时钟树综合（CTS）约束和配置规则

report_clock_tree -settings

# 物理设计预检查：处于 pre_clock_opt (时钟树综合前) 阶段

check_physical_design -stage pre_clock_opt -display

# 设置延迟计算选项

# 预布线时用 awe 算法，布线后（包含常规网络和时钟网络）用 arnoldi 算法，算法计算精度均为 medium 级别

#set_delay_calculation -clock_arnoldi

set_delay_calculation_options -preroute awe -postroute arnoldi -routed_clock arnoldi -arnoldi_effort medium -awe_effort medium

# 排查物理与逻辑问题 排查约束冲突 MCMM (多角多模式) 交叉检查

check_clock_tree

# 执行时钟树综合，只插 Buffers 生成时钟树 (-only_cts)，此时不进行真实的 clock 绕线 (-no_clock_route)

clock_opt -only_cts -no_clock_route

# 综合结束后，输出时钟树概览报告

report_clock_tree -summary

# 报告时钟偏斜情况并保留 3 位有效数字

report_clock_timing -type skew -significant_digits 3

# 时钟树完成后的时序及约束报告

report_timing

report_constraint -all

# 保存状态到 Milkyway 数据库，另存为 clock_opt_cts

save_mw_cel -as clock_opt_cts

# 时钟网络现已具有真实的走线延迟，移除之前的 ideal_network 属性 (让时序分析包含真实的 RC)

remove_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree]

# 对所有时钟开启 Hold Time (保持时间) 的修复功能，允许在接下来的优化中插入 delay buffer 来修 hold

set_fix_hold [all_clocks]

# 检查当前设计质量

report_qor

# 设置时序通过后竭力压缩面积 (-max_area 0)，允许关键路径 20%的冗余范围内回收面积

set_max_area 0

set physopt_area_critical_range 0.2

# 提取时钟网络 RC 寄生参数

extract_rc

# 删除先前预估的时钟不确定度 (margin)，因为真实寄生和偏斜已被工具获取

remove_clock_uncertainty [all_clocks]

# -only_psyn (只做物理综合，不做CTS) 数据线，-area_recovery (面积回收)

# -optimize_dft(开启时钟感知（Clock-aware）的扫描链重排（Scan Reordering）)

# -no_clock_route (不布时钟线)

clock_opt -only_psyn -area_recovery -optimize_dft -no_clock_route

# 优化后输出最新的质量报告和违例报告

report_qor

report_constraint -all

# 保存状态到 Milkyway 数据库，另存为 clock_opt_psyn

save_mw_cel -as clock_opt_psyn

# 把设计中所有的时钟线优先进行详细布线（Detail Route）沿着已经做好的‘全局布线（Global Route）’轨迹来走

# -all_clock_nets (目标是设计中的所有时钟网络)

# -reuse_existing_global_route true (保留并复用现有的全局布线信息)

route_zrt_group -all_clock_nets -reuse_existing_global_route true

# 布线后最后一次检查全芯片的违例状况

report_constraint -all

# 保存布线完成后的完整状态，另存为 clock_opt_route

save_mw_cel -as clock_opt_route

# 报告目前设计的物理层统计信息（如标准单元数目、面积利用率等）

report_design -physical

# 关闭当前工作数据库，CTS 和时钟优化阶段结束

close_mw_lib

5_route.tcl

# 打开Milkyway物理库

open_mw_lib aes_ASIC.mw

# 基于时钟树综合后的单元(clock_opt_route)创建一个新的信号布线阶段单元(signal_route)

copy_mw_cel -from clock_opt_route -to signal_route

open_mw_cel signal_route

# 列出当前加载的逻辑库和物理库

list_libs

# 加载通用的设计和优化设置脚本

source scripts/common_setup.tcl

source scripts/common_optimization_settings_icc.tcl

source scripts/common_placement_settings.tcl

source scripts/common_post_cts_timing_settings.tcl

source scripts/common_route_si_settings_zrt_icc.tcl

# 检查理想网络 (Ideal Nets)

# 理想网络的时序不真实，如果在route_opt之前存在，可能会导致工具优化错误

#Check for Ideal Nets

set num_ideal [sizeof_collection [all_ideal_nets]]

if {$num_ideal >= 1} {echo "SCRIPT-Error-Info: $num_ideal Nets are ideal prior to route_opt. Please investigate."}

# 检查高扇出网络 (High Fanout Nets, HFNs)

# 扇出过高的网络可能需要插入缓冲树(Buffer Tree)来改善时序和解决DRC限制

##Check for HFNs

set hfn_thres "41 101 501"

foreach thres $hfn_thres {

set num_hfn [sizeof_collection [all_high_fanout -nets -threshold $thres]]

echo "RM-Info: Number of nets with fanout > $thres = $num_hfn"

if {$thres == 501 && $num_hfn >=1} {

echo "RM-Error: $num_hfn Nets with fanout > 500 exist prior to route_opt - Please check if marked ideal - possibly add buffer tree"

}

}

# 报告所有的设计约束违规情况

report_constraint -all

# 报告首选布线方向及RC寄生参数提取使用的TLU+文件

report_preferred_routing_direction

report_tlu_plus_files

#检查当前布局的合法性并验证电源地(PG)网络连通性

check_legality -verbose

verify_pg_nets

# 自定义布线规则：冻结特定网络(如POS_E3V)，禁止工具对其进行重新布线

set_net_routing_rule -reroute freeze -rule default  [get_nets POS_E3V]

# 创建布线引导区/阻塞区 (Route Guide / Blockage)

# 防止特定金属层或通道在这些特定坐标区域内进行信号布线

create_route_guide -coordinate {{0 0} {116.9 2193.8}} -no_signal_layers  {M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 M5 V5 M6} -no_preroute_layers  {GT M1 M2 M3 M4 M5 M6 }

create_route_guide -coordinate {{2076.9 0} {2193.8 2193.8}} -no_signal_layers   {M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 M5 V5 M6} -no_preroute_layers {GT M1 M2 M3 M4 M5 M6 }

create_route_guide -coordinate {{116.9 2076.9} {2076.9 2193.8}} -no_signal_layers   {M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 M5 V5 M6}  -no_preroute_layers  {GT M1 M2 M3 M4 M5 M6 }

create_route_guide -coordinate {{116.9 0} {2076.9 116.9}} -no_signal_layers   {M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 M5 V5 M6}  -no_preroute_layers  {GT M1 M2 M3 M4 M5 M6 }

# 配置Zroute引擎细节布线与全局布线的优化参数

# 开启冗余过孔(Redundant Via)高强度插入，改善良率

set_route_zrt_common_options    -post_detail_route_redundant_via_insertion high

set_route_zrt_detail_options    -optimize_wire_via_effort_level medium

set_route_zrt_common_options    -read_user_metal_blockage_layer true

set_route_zrt_common_options    -verbose_level 2

report_routing_rules; # report routing rules

report_route_opt_strategy; # report route_opt_stretegy

report_route_zrt_common_options; # Reports zrt common route options

report_route_zrt_global_options; # Reports zrt global route options

report_route_zrt_track_options; # Reports zrt route track assignment options

report_route_zrt_detail_options; # Reports zrt detail route options

# 预布线 (Preroute): 自动连接实例化器件(Instance)、宏单元或标准单元的电源和地

#preroute_instances -ignore_pads -ignore_macros -ignore_cover_cells -skip_pad_pins_touching_pad_side_boundaries

preroute_instances -ignore_pads -ignore_macros -ignore_cover_cells

# 移除预布线过程中产生的多余连线(float)

preroute_standard_cells -remove_floating_pieces

verify_pg_nets

# 执行物理层面前期检查，确认设计已经准备好进行自动布线 (Route Opt)

check_physical_design  -stage pre_route_opt

save_mw_cel -as before_route_opt

# 初始布线阶段：进行全局布线(Global Route)和详细布线(Detail Route)连通所有的网络，暂不进行强硬的时序优化

route_opt -initial_route_only

# 布线后快速检查时钟树特性、时序偏差(skew)以及总体的QoR(性能、面积、功耗结果)

report_clock_tree -summary

report_clock_timing -type skew

report_qor

report_constraint -all

# 布线后优化(Post-route Optimization)：主要修复线长、串扰、时序和功耗DRC等问题

route_opt -skip_initial_route  -power

# 因为优化的过程中可能会增加新的缓冲器或改变单元位置，要重新确认和连接它们的电源地

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

# 最终验证布线规则连通性

verify_zrt_route

# 报告路由的物理设计属性与统计结果

report_design_physical -route

save_mw_cel -as route_opt_final

close_mw_lib

6_chip_finishing.tcl

# 打开Milkyway库并基于最终布线的单元(route_opt_final)创建一个用于芯片收尾(chip_finish)的新单元

open_mw_lib aes_ASIC.mw

copy_mw_cel -from route_opt_final -to chip_finish

open_mw_cel chip_finish

start_gui

# 计算设计的短路临界面积(Short Critical Area, CCA)，并将结果保存到报告文件中

report_critical_area -fault_type short

sh mv output_heatmap cca.short.before.rpt

# 通过拉大布线间隙(Wire Spreading)来降低金属走线的短路故障良率风险

spread_zrt_wires

report_critical_area -fault_type short

sh mv output_heatmap cca.short.after.rpt

# DFM - 分析造成断路(Open)规则违例的临界面积

report_critical_area -fault_type open

sh mv output_heatmap cca.open.before.rpt

# 通过加宽布线(Wire Widening)来降低断线故障的风险

widen_zrt_wires

report_critical_area -fault_type open

sh mv output_heatmap cca.open.after.rpt

# 在更改导线宽度和间距后重新验证布线DRC及违例

verify_zrt_route

report_constraint -all_violators -nosplit

save_mw_cel -as chip_finish_ca

# 加载天线效应 (Antenna Effect) 工具规则

source -echo scripts/antenna_rules.tcl

# 配置Zroute详细布线开启天线效应规则检查，并允许自动插入天线防护二极管(Diodes)

set_route_zrt_detail_options -antenna true -insert_diodes_during_routing true

# 执行一次增量路由寻找修复天线效应的方案

route_zrt_detail -incremental true

# 重新建立可能新插入二极管单元的电源地(PG)连接

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

verify_zrt_route

report_constraint -all_violators -nosplit

# 增量执行路由和时序优化，以修复由于上述散线、宽线或插二极管所可能引起的新时序或DRC违例

route_opt -incremental

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

verify_zrt_route

report_constraint -all_violators -nosplit

save_mw_cel -as chip_finish_antenna

# 插入标准单元填充物 (Filler Cells)

# 目的是保证N-Well连续，以及确保标准电源轨地轨能够相连到底，符合流片的DRC要求

insert_stdcell_filler -cell_with_metal "FILLER64HD FILLER32HD FILLER16HD FILLER8HD FILLER6HD FILLER4HD FILLER3HD FILLER2HD FILLER1HD" -connect_to_power $PWR_NAME -connect_to_ground $GND_NAME -between_std_cells_only

verify_zrt_route

report_constraint -all_violators -nosplit

# 报告插入前的物理设计数据统计

report_design_physical -route

# 插入冗余过孔 (Redundant Vias) 以提高良率，将单过孔(Single Via)替换成阵列过孔或其他多过孔结构防断开

insert_zrt_redundant_vias -list_only

insert_zrt_redundant_vias -effort medium

# 报告插入冗余过孔后的物理设计数据以验证数量

report_design_physical -route

verify_zrt_route

report_constraint -all_violators -nosplit

# 插入金属假充填填充物 (Metal Dummy/Metal Filler)

# 用于帮助满足化学机械抛光(CMP)的工艺金属密度DRC要求。timing_driven为避免填入对关键时序连线产生严重寄生电容干扰

insert_metal_filler -routing_space 2 -timing_driven

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -power_pin $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -ground_pin $GND_NAME

derive_pg_connection -power_net $PWR_NAME -ground_net $GND_NAME -tie

#            FINAL DESIGN CHECKS       #

# 进行终版的最终物理DRC验证和LVS匹配验证检查

verify_zrt_route

verify_lvs  -ignore_floating_port -ignore_floating_net -check_short_locator -check_open_locator -ignore_metal_without_net_name

report_constraint -all_violators -nosplit

save_mw_cel -as chip_finish_final

# 格式化导出名称以确保纯符合网表Verilog的要求语法

change_names -hierarchy -rules verilog

# 导出只保留逻辑器件的Verilog仿真用网表

write_verilog -no_physical_only_cells  aes_ASIC_sim.vg

# 导出包含电源地、物理二极管端口连接供物理LVS对照验证的Verilog网表

write_verilog -diode_ports -pg  aes_ASIC_lvs.vg

# 导出寄生参数文件 SPEF (Standard Parasitic Exchange Format) 供静态时序分析工具进行Signoff (如PT)

write_parasitics -format SPEF -output aes_ASIC.spef

# 选项配置GDSII层级与MAP映象导出表（将内部布线层映射转换为代工厂识别的层号码）

set_write_stream_options -child_depth 255  -map_layer ../lib/SMIC18_Ver2.7/BEView_STDIO/TECH/gdsLayers.map.strmout -output_pin {text geometry} -flatten_via

# 最终向晶圆厂流片交付导出 GDSII 版图文件

write_stream -cells chip_finish_final aes_ASIC.gdsii

close_mw_lib

opt_ctrl.tcl

# 启用多时钟寄存器支持 - 允许同一寄存器有多个时钟

set_app_var timing_enable_multiple_clocks_per_reg true

# 启用逻辑常数的时序分析 - 在时序分析中考虑逻辑常数化的影响

set_app_var case_analysis_with_logic_constants true

# 禁用未加载单元的删除 - 在优化过程中保留未加载的标准单元

set_app_var physopt_delete_unloaded_cells false

# 设置功率临界范围为 0.4 倍周期 - 在此范围内的路径被视为功率关键路径

set_app_var physopt_power_critical_range 0.4

# 设置面积临界范围为 0.4 倍周期 - 在此范围内的路径被视为面积关键路径

set_app_var physopt_area_critical_range 0.4

# [注释] 可选的虚假路径设置示例，用于排除时序分析中的某些路径

# set_false_path from <clock_name> -to <clock_name>

# 修复多端口网络 - 对所有多端口网络添加缓冲器以处理常数

set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants

# 禁用常数 DRC 网络的自动禁用 - 不自动禁用包含常数的 DRC 网络

set_auto_disable_drc_nets -constant false

# 设置最大时序延迟 margin 为 0.95 - 设置 0.95 的 de-rate factor (5% 悲观裕度)

set_timing_derate -max -early 0.95

# 设置最大可用面积为 0 - 不限制单元面积增长 (0 表示无限制)

set_max_area 0

# 为输入端口创建路径分组 - 便于时序分析和报告的组织

group_path -name INPUTS -from [all_inputs]

# 为输出端口创建路径分组 - 便于时序分析和报告的组织

group_path -name OUTPUTS -to [all_outputs]

# 为组合路径创建路径分组 - 从输入到输出的纯组合逻辑路径

group_path -name COMBO -from [all_inputs] -to [all_outputs]

# 生成路径分组报告 - 显示所有已定义的路径分组及其统计信息

report_path_group

# 标记时钟树网络为理想网络 - 在时序分析中忽略时钟树的寄生延迟，只保留逻辑延迟

set_ideal_network [all_fanout -flat -clock_tree]

# 零互连延迟时序分析 (Zero Interconnect Delay Timing)

# 功能: 禁用互连延迟进行理想化时序分析、生成无路由延迟的约束报告

# 启用零互连延迟模式 - 禁用所有互连延迟用于理想化时序分析

set_zero_interconnect_delay_mode true

# 生成约束报告并重定向到文件 zic.report_constraint

redirect -tee zic.report_constraint { report_constraint -all }

# 生成时序报告并重定向到文件 zic.report_timing - 显示无路由延迟的最坏情况时序

redirect -tee zic.report_timing { report_timing }

# 禁用零互连延迟模式 - 恢复互连延迟计算

set_zero_interconnect_delay_mode false

zic_timing.tcl

# 开启零互连延迟模式 (Zero Interconnect Delay Mode)

# 在此模式下，工具会忽略所有走线的RC寄生延迟，仅计算标准单元(Cell)的内部延迟。

# 这通常用于早期（如布局后，布线前）评估时序约束的合理性，检查只考虑单元延迟时是否存在不可修复的逻辑时序违例。

set_zero_interconnect_delay_mode true

# 检查当前所有的约束违规情况，并将结果输出（同时在终端显示并保存到文件）到 zic.report_constraint 报告中

redirect -tee zic.report_constraint { report_constraint -all }

# 报告时序路径，并将零互连延迟下的时序分析结果保存到 zic.report_timing 报告中

redirect -tee zic.report_timing { report_timing }

# 关闭零互连延迟模式，恢复正常的真实互连线RC延迟计算

set_zero_interconnect_delay_mode false